ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

R03/L

Технический паспорт

Наименование изделия: Фильтр воздушный R03/L

Серийный номер: _______________

Дата изготовления   202_ год

Фильтр воздушный R03/L предназначен для очистки воздуха и газов от твердых (сухих) частиц пыли.

Условия эксплуатации:

Фильтры R03/L эксплуатируются при следующих условиях:

1) Максимально допустимая температура воздушного

потока:

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: 60°С постоянная, 100°С максимальная

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ: -20°С

2)Максимально допустимое статическое напряжение корпуса фильтра:

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: 750мм Н2О (0,075 бар – 7.5 КПа)

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: -500мм Н2О (-0,05 бар – 6 КПа)

Оборудование не предназначено для эксплуатации в опасных условиях или с опасными материалами.

Технические характеристики

| Тип фильтра | R03/L |
| --- | --- |
| Диаметр | ~800 мм |
| Тип крепления | Фланцевое |
| Количество фильтроэлементов | 7 шт. |
| Тип фильтроэлементов | PP |
| Площадь фильтрующей поверхности | 24 м2 |
| Тип очистки | Пневматическая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Количество электромагнитных клапанов | 3 шт. |
| Наличие контрольной панели | Да |

Сведения о маркировке

На табличке (шильдике), крепленной на корпусе фильтра, приведена следующая информация:

| A) Год производства B) Тип оборудования C) Серийный номер | D) Вес E) Соответствие EAC |
| --- | --- |

Гарантийные обязательства

- Ресурс фильтра без замены фильтрующих элементов около 1 года, при правильном использовании и техническом обслуживании, описанном в инструкции по эксплуатации;

- Срок службы самого фильтра не определен;

- Срок хранения не определен;

- Поставщик оборудования гарантирует исправную работу фильтра в течение 1 года со дня приобретения при условии, что соблюдены правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода, указанные в инструкции по эксплуатации;

- Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации, указанного в паспорте, освобождает компанию от гарантийных обязательств.

| Дата отгрузки: | «__» ____________ 202_ г. |
| --- | --- |
| Подпись: | Кивишев П.С. М.П. |
| Продавец: | ООО «Лидер» 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая д. 28, кв. 52 |
| Изготовитель: | ZHENGZHOU TONG JIN JIN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD Xingyang Industrial Park, Zhengzhou, Henan, - Китай |