ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

серия RF

Технический паспорт

Наименование изделия: Фильтр воздушный RF$352$J$353$$354$$357$$359$$361$

Серийный номер: _______________

Дата изготовления   202__ год

Фильтр воздушный серии RF предназначен для очистки воздуха и газов от твердых (сухих) частиц пыли.

Условия эксплуатации:

Фильтры RF эксплуатируются при следующих условиях:

1) Максимально допустимая температура воздушного

потока:

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: 60°С постоянная, 100°С максимальная

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ: -20°С

2)Максимально допустимое статическое напряжение корпуса фильтра:

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: 750мм Н2О (0,075 бар – 7.5 КПа)

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: -500мм Н2О (-0,05 бар – 6 КПа)

Оборудование не предназначено для эксплуатации в опасных условиях или с опасными материалами.

Технические характеристики

| Тип фильтра | RF | Round Filter / Круглый фильтра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø фильтра | $352$ | 1=400 мм |  | 2=600 мм |  | 3=800 мм |  |  | 4=1000 мм |
| Тип очистки | J | J= пневматическая |  |  |  | V=вибрационная |  |  |  |
| Площадь фильтрующей. поверхности | $353$ | 1-45 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фильтр. элемента | $354$ | A=картриджи |  |  | B=круглые мешки |  | E = гладкие мешки |  |  |
| Материал фильтрующего элемента | $357$ | P = Стандартный полиэстер |  |  | A= антистатический полиэстер |  | V = влагозащищенный полиэстер |  |  |
|  |  | T = полиэстер с тефлоновой мембраной |  |  |  | B = влагозащищенный антистатический полиэстер |  |  |  |
| Материал корпуса | $359$ | A = углеродистая сталь |  |  |  | B = AISI 201 |  |  |  |
|  |  | C = AISI 304 |  |  |  | D = AISI 316 |  |  |  |
| Наличие вентилятора | $361$ | K = Без крышки | M1=0,75 кВт |  |  | M2=1,1кВт |  | M3=1,5 кВт |  |
|  |  | M4=2,2 кВт | M5=3,0 кВт |  |  | M6=4,0 кВт |  | M7=5,5 кВт |  |
|  |  | L = верхний фланец |  |  |  | C= крышка для защиты от осадков |  |  |  |
| Опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о маркировке

На табличке (шильдике), крепленной на корпусе фильтра, приведена следующая информация:

| A) Год производства B) Тип оборудования C) Серийный номер | D) Вес E) Соответствие EAC |
| --- | --- |

Гарантийные обязательства

- Ресурс фильтра без замены фильтрующих элементов около 1 года, при правильном использовании и техническом обслуживании, описанном в инструкции по эксплуатации;

- Срок службы самого фильтра не определен;

- Срок хранения не определен;

- Поставщик оборудования гарантирует исправную работу фильтра в течение 1 года со дня приобретения при условии, что соблюдены правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода, указанные в инструкции по эксплуатации;

- Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации, указанного в паспорте, освобождает компанию от гарантийных обязательств.

| Дата отгрузки: | «__» ____________ 202_ г. |
| --- | --- |
| Подпись: | Кивишев П.С. М.П. |
| Продавец: | ООО «Лидер» 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая д. 28, кв. 52 |
| Изготовитель: | ZHENGZHOU TONG JIN JIN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD Xingyang Industrial Park, Zhengzhou, Henan, - Китай |